# Gesture Controlled Robot

Рік випуску: 2018
Версія: 2.0.5
Розробник: Enigma
Платформа: Arduino

Апартні компоненти що були використані при розробці:

- Arduino Uno

- Arduino Nano

- Радіо-модуль NRF24L01+ 2.4 ГГц  х2

- Акселерометр та гіроскоп MPU-6050 модуль 6DOF

- Драйвер чотрьох двигунів L298N

- Електромотор x4

- Дальномір Ultrasonic HC-SR04 x2

- Світлодіоди

- Елементи живлення

Робот має 2 режими роботи: «керування рукою» та «обминання перешкод»

- Режим керування рукою

Для цього режиму потрібно перевірити чи підключені правильно такі піни:

- IN1 (Motor Driver) – D5 (Arduino Uno)

- ENA (Motor Driver) – D10 (Arduino Uno)

- MOSI (Radio Module) – D11 (Arduino Uno)

- MISO (Radion Module) – D12 (Arduino Uno)

Далі необхідно в коді, переключити режим на “Hand Control”.

У файлі robot.ino розкоментувати строку 22:  «  //  cur_mode = HandControl;»,Та закоментувати строку 25: «  //  cur_mode = Detour; ».

#### Завантаження коду на плату Arduino Uno

Для завантаження коду на плату необхідно завантажити Arduino IDE за посиланням 
Після встановлення програми, підключіть плату до комп'ютера за допомогою USB кабеля. 
Натисність кнопку [Upload] або (ctrl + U) - цим програма завантажиться до плати.

Для «перчатки» код вже встановлений й не змінюється ніколи. Він знаходится у папці hand –> файл hand.ino.

Спочатку підєднуємо живлення до робота, всовуючи 2 провідки робота, червоний та чорний у відповідні слоти на коннекторі аккумуляторів (повинні ввімкнутися ліхтарики). Потім одягаємо «перчатку» й підключаємо батарейку «крона».

Все, робот готовий до керування.

Для керування роботом, нахиляй руку в будь-яку зі сторін: вліво-вправо-вперед-назад й робот поїде в ту строну. В положенні рівноваги робот зупиняється.

Якщо чомусь не почало працювати: перезапустіть одночасно перчатку й робот, або змініть канал радіо-зв’язку  (robot -> radio.ino -> 8-ма строка «radio.setChannel(120);», де замість 120 впишіть інше значення 0-125 (в коді перчатки це строка 779, змініть як в коді робота так і в коді перчатки). (Інщі прилади, такі як Wi-Fi, Bluetooth, побутова техніка, можуть заважати передачі даних на цьому каналі).

- Обминання перешкод

Для цього режиму потрібно перевірити чи підключені правильно такі піни:

- IN1 (Motor Driver) – D12 (Arduino Uno)

- ENA (Motor Driver) – D11 (Arduino Uno)

Далі необхідно в коді, переключити режим на “Detour”.

У файлі robot.ino закоментувати строку 22:  «  //  cur_mode = HandControl;»,

Та розкоментувати строку 25: «  //  cur_mode = Detour; ».

Вмикаємо та граємось.

Цей режим не може нормально працювати в усіх випадках, так як використовується УЛЬТРАЗВУКОВИЙ дальномір, й звук відбивається від похилих поверхонь не точно в ту сторону, з якої він прийшов (він відбивається від поверхні під кутом, який дорівнює куту падіння, але з іншої сторони. Тому чим блище напрямок звука до перпендикуляра до поверхні, тим точніше виміри).

Алгоритм обминання перешкод:

Є декілька рівнів відстані:

Critical 1-5 cm,

Very close 6 – 15 cm, - лише розворот на місці або рух задом чи поворот назад-ліво (чи назад-право)

Close 16-25 cm, - можна робити поворот під кутом 45 град. (вперед-вліво чи вперед-вправо)

Average 26-40 cm – вперед, чи поворот під кут. 45 град.

Long Away 41-60 cm. - вперед

Датчик зчитує відстань до перешкоди спереду й на основі рівня отриманої відстані виконується логіка. Під час логіки додатково можуть вимірюватися відстані до перешкод під іншими кутами.

Робот може виконувати такі рухи (в залежності від таблиці отриманих відстаней)

- Впред

- Назад

- Вперед-Вліво (Вліво під кут. 45 град.)

- Вперед-Вправо (Вправо під кут. 45 град.)

- Вліво на місці

- Вправо на місці

- Назад-Вліво

- Назад-Вправо

Тобто алгоритм має вхідні данні – таблиця відстаней (0 град. – 24 см, 45 град. – 57 см., 90 град. – 53 см, 135 град. – 21 см. , 180 град. – 57 см. Назад – 70 см.) й приймає рішення (в даному випадку продовжувати рухатися прямо, поки відстань не стане < 41 см).

Код алгоритму знаходится в файлі detour.ino – метод “new_algorithm();”.

Весь код знаходится в репозиторії в папці «code».

Зв’язок по технічним питанням – Telegram @cyber_script